# LAPORAN AKHIR TUGAS BESAR PERANCANGAN SISTEM TERTANAM

SISTEM GROW TENT UNTUK PERAWATAN TANAMAN HIAS INDOOR

Diajukan untuk memenuhi kelulusan mata kuliah Perancangan Sistem Tertanam di Prodi S1 Teknik Elektro.

Oleh:

Rangga Vallian Sayoga/1102204490

Hanif A Rahadiansyah/1102202584

Putra Wisnu Adjie/ 1102204517

Muhammad Fauzan Adzhima/1102204423

Muhammad Gibran Al Kafi Katami Arief/ 1102200432

PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2023

# DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR TUGAS BESAR PERANCANGAN SISTEM TERTANAM	1

DAFTAR ISI	2

DAFTAR GAMBAR	3

BAB 1 PENDAHULUAN	4

1.1 Latar Belakang	5

1.2 Rumusan Masalah	6

1.2.1 Bagaimana model embedded system yang dirancang untuk melakukan perawatan tanaman hias secara otomatis?	6

1.2.2 Sensor apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan embedded system yang dapat melakukan perawatan tanaman hias secara otomatis?	6

1.3 Tujuan Penelitian	6

1.3.1 Merancang sebuah model embedded system yang dapat melakukan perawatan tanaman hias secara otomatis.	6

1.3.2 Menentukan jenis sensor yang dapat mengambil data analog berupa intensitas cahaya, suhu, dan kelembaban secara real time dan akurat	6

BAB 2 ALAT DAN BAHAN	6

2.1.1 Arduino UNO	6

2.1.2 BH1750 Lux Sensor	6

2.1.3 DHT11 Temperature & Humidity Sensor	6

2.1.4 DC 12 Volt Exhaust Fan	7

2.1.5 LED Light Bar 220 V	7

2.1.6 Jumper	8

2.1.7 Breadboard	8

2.1.8 Relay Module	9

BAB 3 METODE PENELITIAN	10

3.1 Langkah-langkah Metode penelitian Trial and Error	10

3.1.1 Percobaan Awal	10

3.1.2 Integrasi Sistem	15

BAB 4 HASIL PENELITIAN	19

BAB 5 EVALUASI	21

BAB 6 KESIMPULAN	22

REFERENSI	23

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Arduino UNO	7

Gambar 2.2: BH1750 Lux Sensor	7

Gambar 2.3: DHT11 Humidity & Temperature Sensor	8

Gambar 2.4: DC Exhaust Fan	8

Gambar 2.5: LED Light Bar	9

Gambar 2.6: Jumper	9

Gambar 2.7: Breadboard	10

Gambar 2.8: AC to DC Relay Module	10

Gambar 4.1: Hasil Pembacaan Lux Sensor dan DHT11 Humidity & Temperature Sensor	20

Gambar 4.2: Kipas mati saat kelembaban mencapai lebih dari 80% RH	21

Gambar 4.3: Lampu bar mati saat lux melebihi 60	21

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Merawat tanaman hias merupakan salah satu hobi yang telah ada sejak dahulu dan dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Hobi ini digemari karena beberapa alasan, diantaranya membantu seseorang untuk berkonsentrasi, membuat tubuh bergerak aktif, hingga menjernihkan pikiran. Tanaman hias yang dirawat pun cukup beragam, mulai dari yang dari yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca hingga yang hanya dapat hidup di kondisi lingkungan tertentu. Terlepas dari jenisnya, tanaman hias memiliki kesamaan apabila ditinjau dari segi perawatannya, yakni memerlukan alokasi waktu perawatannya, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pengaturan kondisi lingkungan.

Persoalan yang disinggung pada kalimat terakhir paragraf pertama tentunya bukan suatu masalah apabila pemilik tanaman hias memiliki banyak waktu sehingga dapat mengalokasikan waktu tersebut untuk melakukan perawatan pada tanaman hias. Namun, hal ini bertolak-belakang apabila pemilik tanaman hias memiliki banyak kesibukan sehingga tidak sempat untuk melakukan perawatan terhadap tanaman hias. Hal ini tentunya berisiko membuat kondisi tanaman hias menjadi tidak sehat, bahkan mati.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan suatu solusi yang memungkinkan pemilik tanaman hias untuk merawat tanaman hias tanpa harus terlibat langsung dalam proses perawatan tersebut. Untuk memperoleh solusi ini, penulis menyarankan untuk membuat sebuah perangkat berbentuk embedded system yang dapat melakukan perawatan tanaman hias secara otomatis. Perawatan dilakukan dengan cara melakukan pengontrolan terhadap intensitas cahaya, pengairan, kelembaban, dan suhu pada lingungan tempat tanaman hias disimpan. Melalui perancangan sistem ini, penulis berharap solusi yang telah disinggung pada kalimat pertama paragraf ini dapat tercapai sehingga memudahkan pemilik tanaman hias untuk melakukan perawatan terhadap tanaman hias.

## Rumusan Masalah

### Bagaimana model embedded system yang dirancang untuk melakukan perawatan tanaman hias secara otomatis?

### Sensor apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan embedded system yang dapat melakukan perawatan tanaman hias secara otomatis?

## Tujuan Penelitian

### Merancang sebuah model embedded system yang dapat melakukan perawatan tanaman hias secara otomatis.

### Menentukan jenis sensor yang dapat mengambil data analog berupa intensitas cahaya, suhu, dan kelembaban secara real time dan akurat

# ALAT DAN BAHAN

### Arduino UNO

Arduino UNO pada penelitian ini berfungsi sebagai mikrokontroler yang memberikan perintah terhadap aktuator (exhaust fan dan LED light bar) berdasakan input atau masukan data yang diperoleh oleh sensor.

Gambar 2.1: Arduino UNO

### BH1750 Lux Sensor

BH1750 lux sensor berfungsi untuk mendapatkan data berupa nilai lux yang akan masuk ke mikrokontroler yang kemudian menghasilkan perintah untuk mengaktifkan LED light bar.

Gambar 2.2: BH1750 Lux Sensor

### DHT11 Temperature & Humidity Sensor

DHT11 temperature & humidity sensor berfungsi untuk mendapatkan data berupa nilai lux yang akan masuk ke mikrokontroler yang kemudian menghasilkan perintah untuk mengaktifkan exhaust fan.

Gambar 2.3: DHT11 Humidity & Temperature Sensor

### DC 12 Volt Exhaust Fan

Exhaust fan berfungsi menarik udara kotor sehingga kondisi udara di dalam grow box lebih baik dan berkualitas sehingga kemungkinan tanaman untuk rusak dan mati pun berkurang.

Gambar 2.4: DC Exhaust Fan

### LED Light Bar 220 V

Light bar akan aktif ketika nilai lux yang didapatkan oleh lux sensor kurang dari threshold yang telah ditentukan. Fungsinya adalah untuk menjaga tanaman sehingga tetap mendapatkan pencahayaan ideal untuk tetap hidup dan sehat.

Gambar 2.5: LED Light Bar

### Jumper

Fungsi jumper adalah untuk menghubungkan tiap komponen sesuai sistem perkabelan yang telah dirancang.

Gambar 2.6: Jumper

### Breadboard

Breadboard difungsikan sebagai wadah untuk menghubungkan komponen dengan jumper yang kemudian dihubungkan ke komponen lainnya.

Gambar 2.7: Breadboard

### Relay Module

Tipe relay module yang kami gunakan adalah dengan yang memiliki kapasitas switching sebesar 10A dan didesain untuk mounting terhadap PC board sehingga memiliki kemampuan untuk mengonversi arus AC ke DC 5-12 Volt.

Gambar 2.8: AC to DC Relay Module

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada tugas besar ini yaitu trial and error yang merupakan pendekatan di mana peneliti melakukan serangkaian percobaan atau upaya percobaan dengan tujuan menemukan solusi atau mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini melibatkan iterasi, di mana setiap percobaan memberikan umpan balik yang digunakan untuk menyesuaikan atau mengubah pendekatan selanjutnya. Metode trial and error melibatkan pengulangan percobaan atau tindakan tanpa mengandalkan perencanaan terperinci sebelumnya. Setiap percobaan memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan atau mencapai pemahaman lebih baik.

## Langkah-langkah Metode penelitian Trial and Error

### Percobaan Awal

- Melakukan testing terhadap aktuator yang ada pada rangkaian alat dengan source code khusus.

- Source Code Fan & Relay

#define RELAY_PIN 9 // Pin yang terhubung ke relay #define FAN_PIN 11 // Pin yang terhubung ke kipas void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); pinMode(FAN_PIN, OUTPUT); // Inisialisasi relay dan kipas dalam keadaan mati digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); digitalWrite(FAN_PIN, LOW); Serial.begin(9600); Serial.println("Fan Control"); } void loop() { Serial.println("Fan is ON"); turnFanOn(); delay(5000); // Tunggu 5 detik Serial.println("Fan is OFF"); turnFanOff(); delay(5000); // Tunggu 5 detik } void turnFanOn() { digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Nyalakan relay digitalWrite(FAN_PIN, HIGH); // Nyalakan kipas } void turnFanOff() { digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Matikan relay digitalWrite(FAN_PIN, LOW); // Matikan kipas }

- Source Code Light Bar LED

#define LAMP_PIN 9 // Pin yang terhubung ke transistor void setup() { pinMode(LAMP_PIN, OUTPUT); // Inisialisasi lampu dalam keadaan mati digitalWrite(LAMP_PIN, LOW); Serial.begin(9600); Serial.println("Lamp Control"); } void loop() { Serial.println("Lamp is ON"); turnLampOn(); delay(5000); // Tunggu 5 detik Serial.println("Lamp is OFF"); turnLampOff(); delay(5000); // Tunggu 5 detik } void turnLampOn() { digitalWrite(LAMP_PIN, HIGH); // Nyalakan lampu } void turnLampOff() { digitalWrite(LAMP_PIN, LOW); // Matikan lampu }

- Source Code LCD I2C 16×2

#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Inisialisasi objek LCD LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Alamat I2C dan ukuran LCD (16 kolom, 2 baris) void setup() { // Inisialisasi LCD lcd.begin(16,2); // Menampilkan pesan selamat datang lcd.print("LCD I2C Testing"); delay(2000); // Tunggu 2 detik // Bersihkan layar lcd.clear(); } void loop() { // Menampilkan pesan bergerak dari kiri ke kanan lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Hello, World!"); delay(1000); // Tunggu 1 detik lcd.clear(); // Bersihkan layar delay(500); // Tunggu setengah detik // Menampilkan pesan bergerak dari kanan ke kiri lcd.setCursor(15,1); lcd.print("Hello!"); delay(1000); // Tunggu 1 detik lcd.clear(); // Bersihkan layar delay(500); // Tunggu setengah detik }

- Melakukan testing terhadap sensor yang ada pada rangkaian alat dengan source code khusus.

- Source Code DHT11

#include <DHT.h> #define DHTPIN 2 // Pin yang terhubung ke sensor DHT11 #define DHTTYPE DHT11 // Tipe sensor yang digunakan (DHT11 atau DHT22) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHT11 Testing"); dht.begin(); } void loop() { delay(2000); // Tunggu 2 detik antara pembacaan float humidity = dht.readHumidity(); // Baca kelembaban float temperature = dht.readTemperature(); // Baca suhu dalam derajat Celsius (default) // Periksa jika bacaan suhu dan kelembaban berhasil if (isnan(humidity) ¦¦ isnan(temperature)) { Serial.println("Gagal membaca dari sensor DHT11"); return; } // Tampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembaban Serial.print("Kelembaban: "); Serial.print(humidity); Serial.print("%\t"); Serial.print("Suhu: "); Serial.print(temperature); Serial.println("°C"); }

- Source Code BH1750

#include <Wire.h> #include <BH1750.h> BH1750 lightSensor; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("BH1750 Testing"); // Inisialisasi sensor cahaya lightSensor.begin(); } void loop() { // Membaca intensitas cahaya dalam lux uint16_t lux = lightSensor.readLightLevel(); Serial.print("Intensitas Cahaya: "); Serial.print(lux); Serial.println(" lux"); delay(1000); // Tunggu 1 detik sebelum membaca lagi }

### Integrasi Sistem

- Melakukan wiring terhadap sensor, aktuator, dan mikrokontroler yang telah mengalami proses testing.

- Membuat source code berdasarkan wiring yang telah dibuat.

- Melakukan running program pada source code yang telah dibuat.

- Source Code Keseluruhan Sistem

#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <DHT.h> #include <BH1750.h> #define DHTPIN 13 #define TIPEDHT DHT11 #define relay 3 #define fanPin 2 // Pin untuk mengontrol kipas #define pumpPin 5 // Pin untuk mengontrol water pump DHT dht(DHTPIN, TIPEDHT); BH1750 Cahaya; // Inisialisasi objek LCD menggunakan I2C LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); // Inisialisasi LCD dengan 16 kolom dan 2 baris lcd.backlight(); // Nyalakan backlight LCD pinMode(relay, OUTPUT); pinMode(fanPin, OUTPUT); pinMode(pumpPin, OUTPUT); dht.begin(); Cahaya.begin(); // Menampilkan judul di LCD lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Monitoring"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("GROW TENT"); delay(2000); // Tunggu 2 detik // Bersihkan LCD lcd.clear(); } void loop() { unsigned int Variabel_1 = 0; int IntensitasCahaya = Cahaya.readLightLevel(); float kelembaban = dht.readHumidity(); float temperatur = dht.readTemperature(); if (isnan(kelembaban) ¦¦ isnan(temperatur) ¦¦ isnan(IntensitasCahaya)) { Serial.println(F("Gagal membaca sensor")); return; } { if (millis() - Variabel_1 > 300) { // Mengontrol kipas berdasarkan tingkat kelembaban if (kelembaban < 80) { digitalWrite(fanPin, HIGH); // Nyalakan kipas } else { digitalWrite(fanPin, LOW); // Matikan kipas } // Mengontrol water pump berdasarkan suhu if (temperatur > 30) { digitalWrite(pumpPin, HIGH); // Nyalakan water pump } else { digitalWrite(pumpPin, LOW); // Matikan water pump } // Mengontrol relay berdasarkan tingkat kelembaban } // Menampilkan data di LCD lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("H:"); lcd.print(kelembaban); lcd.print("% "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("T:"); lcd.print(temperatur); lcd.print("C "); lcd.setCursor(9, 1); // Pindah ke kolom ke-9 pada baris ke-1 lcd.print("Lux: "); lcd.print(IntensitasCahaya); } Serial.print("Kelembaban: "); Serial.print(kelembaban); Serial.print("% Temperatur: "); Serial.print(temperatur); Serial.print("°C "); Serial.print(" Lux: "); Serial.print(IntensitasCahaya); Serial.println(); delay(1000); }

- Inisiasi source code pada unit controller.

- Melakukan testing terhadap integrasi sistem.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian

Gambar 4.1: Hasil Pembacaan Lux Sensor dan DHT11 Humidity & Temperature Sensor

Gambar 4.1 merupakan tampilan serial monitor Arduino IDE ketika BH1750 lux sensor dan DHT11 temperature & humidity sensor telah berhasil membaca variabel yang telah dideklarasikan. Sensor BH1750 membaca variabel atau besaran lux, dimana lux merupakan besaran yang mengukur paparan intensitas cahaya terhadap suatu bidang atau permukaan. Selain itu seperti yang telah diketahui sebelumnya, sensor DHT11 mengukur kelembaban serta suhu yang terdapat pada suatu medium atau permukaan.

Gambar 4.2: Kipas mati saat kelembaban mencapai lebih dari 80% RH

Gambar 4.2 menampilkan bukti hasil percobaan bahwa kipas akan mati saat kelembaban ruangan lebih dari 80% RH. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembaban ideal bagi tanaman, yakni >80% RH. Selain itu, kipas yang menyala berfungsi untuk menarik udara kotor yang ada pada box tanaman sehingga kelembaban tetap terjaga.

Gambar 4.3: Lampu bar mati saat lux melebihi 60

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa lampu bar mati ketika variabel lux telah melebihi threshold yang ditentukan, yakni 60. Perlu diketahui bahwa nilai lux yang ideal bagi tanaman hias adalah ≥60 lux, sehingga apabila nilai lux kurang dari 60, maka lampu bar pada box akan menyala. Hal ini bertujuan untuk menjaga tanaman tetap mendapatkan pencahayaan yang cukup untuk tetap hidup dan sehat

## Analisis

Dari percobaan yang dilakukan ada beberapa kendala yang muncul dari berbagai faktor, baik faktor kesalahan pemilihan komponen, kualitas komponen dan faktor lingkungan. Berikut beberapa kendala beserta evaluasi yang bisa dilakukan.

            - Masukan pada sensor intensitas cahaya yang tidak akurat.

Kendala ini bisa disebabkan karena kondisi lingkungan yang dinamis sehingga pembacaan masukan nilai intenistas cahaya tidak akurat dan juga bisa disebabkan karena kualitas komponen. Kendala ini bisa diatasi dengan melakukan pengujian sensor pada kondisi lingkungan yang ideal dan melakukan kalibrasi ulang.

            - Pecahnya box/casing alat.

Kendala ini disebabkan adanya kecelakan pada saat membawa alat dan karena faktor jenis bahan yang dipilih merupakan bahan yang rentan pecah yaitu kaca. Kendala ini bisa diatasi dengan pemilihan bahan yang lebih kuat dan flexibel seperti fiber glass atau akrilik.

# KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Pembuatan alat ini merupakan pengembangan grow tent yang dimana penggunaannya untuk tanaman hias, Pengembangan yang dilakukan yaitu menambahkan sensor dan aktuator sehingga rekayasa kondisi lingkungan bisa di otomatisasi. Tujuan yang diharapkan dengan adanya alat ini yaitu bisa mempermudah merawat tanaman hias di berbagai kondis. Namun bukan tanpa rintangan, alat ini memiliki beberapa kendala dalam pem buatannya yaitu masalah akurasi sensor dan juga pemilihan bahan untuk box/casing alat yang masih kurang kuat.

## Saran

Adanya saran untuk perancangan grow tent ini dengan melakukan pengujian sensor pada kondisi lingkungan yang ideal dan melakukan kalibrasi ulang., untuk kendala sensor intensitas cahaya yang tidak akurat. Serta memilih bahan yang lebih kuat dan flexible untuk mengatasi alat yang rentan rusak.

# REFERENSI

https://youtu.be/y5CvL1RKvR4?si=bfs4KABfk98HCoWC

# LAMPIRAN